许昌市市投物业管理有限公司

许昌市财政局办公区部分路面、管网改造维修

询价文件

“许昌市市投物业管理有限公司许昌市财政局办公区部分路面、管网改造维修”的潜在投标人应在《许昌市投资集团有限公司》网站公示公告栏获取询价文件，并于2024年9月26日8点30分(北京时间)前提交响应文件。

一、项目概况

（一）项目名称：许昌市财政局办公区部分路面、管网改造维修

（二）项目概况：本项目位于许昌市财政局院内，工作内容：拆除旧瓷砖，拆除基层，新做混凝土路面，混凝土路面开裂沥青灌缝;大门口路面砂浆硬块，剔除。维修地砖并恢复原状。部分拆除路面面层并恢复，更换钢板地漏。区域积水，开挖沟槽，安装地漏，新建两座雨水井，埋设管道引流积水至院内井中;门卫室院内新修散水，院外路面硬化，窗口上方安装雨搭，窗台安装石材面板。本项目包工包料。

（三）工期：15日历天

（四）采购方式：询价。

（五）采购人：许昌市市投物业管理有限公司

（六）控制价：本项目估算价为7.8万元(含税价)，本项目为费率报价，以招标人委托的第三方审计机构审定结算金额100%为最高限价。

二、投标人资格要求

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

（二）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的投标人;“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人;“中国社会组织公共服务平台”网站(www.chinanpo.gov.cn)严重违法失信名单的社会组织。

（三）投标人必须具有独立的法人资格，并持有有效的营业执照、建筑业企业资质证书、安全生产许可证。

（四）本次招标不接受联合体投标。

（五）本项目资格审查贯穿招标全过程。

三、开标有关要求

（一）时间：2024年9月26日9点30分(北京时间)。

（二）地点：许昌市老年大学16楼会议室(本项目采用不见面开标，投标人无须到现场)。

（三）本次评标方法为“低价中标”，若出现2家或2家以上相同最低报价，需进行二次报价。

（四）评标期间，投标人保持响应文件提供的联系方式畅通，评标小组随时可能对响应文件内容质询，投标人应及时进行答复(包括但不限于电子文档、电子邮件等)。

四、响应文件组成

详见附件，响应文件要装订并密封，密封处加盖公司公章，一式3份。不按照附件要求提交资料或者缺少的，为无效投标，投标人提供的响应文件等相关资料概不退还。

五、其他事宜

（一）询价公告发布方式：本次询价公告在许昌市投资集团有限公司网站(http://www.xcstzzgs.cn/)发布，公告期限为3个工作日。

（二）询价文件获取：询价文件请到许昌市投资集团有限公司网站(http://www.xcstzzgs.cn/)下载。

（三）资料提交方式及截止日期：现场递交或邮寄均可，截止时间：2024年9月26日8点30，邮寄方式按收到时间为准。超出此时间提交的响应文件视为废标。

（四）资料提交或邮寄地点：许昌市均都路与莲城大道交叉口许昌市老年大学1612室。

（五）采购人不组织踏勘现场，投标人可自行组织。

（六）联系方式：崔先生 0374-8580936。

许昌市市投物业管理有限公司

2024年9月23日

附件：响应文件格式

（项目名称）标段

响应文件

响应人：（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：    （签字或加盖姓名章）

一、报价一览表

| 项目名称 | 响应报价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 许昌市财政局办公区部分路面、管网改造维修 | ％ |  |

供应商名称：     （全称）   （公章）：

供应商法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：

日期：  年  月   日

- 二、许昌市财政局办公区部分路面、管网改造维修清单

| 序号 | 工作内容 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除地砖 | ㎡ | 30.62 |
| 2 | 拆除地砖基层 | ㎡ | 30.62 |
| 3 | 现场清理 | 工日 | 7 |
| 4 | 15cm厚水泥稳定土 | ㎡ | 86.97 |
| 5 | 20cm厚C30混凝土路面 | ㎡ | 86.97 |
| 6 | 路面切缝 | m | 79.3 |
| 7 | 拆除20cm厚混凝土路面 | ㎡ | 40.16 |
| 8 | 拆除15cm厚水泥稳定土 | ㎡ | 40.16 |
| 9 | 路面清理硬结块 | 工日 | 1 |
| 10 | 道路伸缩缝维修 | m | 25 |
| 11 | 拆除地砖面层 | 工日 | 1 |
| 12 | 拆除地砖基层 | 工日 | 2 |
| 13 | 水泥混凝土基层 | ㎡ | 8.72 |
| 14 | 块料楼地面恢复 | 工日 | 4 |
| 15 | 拆除水刷石面层 | 工日 | 1 |
| 16 | 铺设水刷石面层 | 工日 | 1 |
| 17 | 水刷石材料费 | 项 | 1 |
| 18 | 拆除混凝土面层 | 工日 | 1.5 |
| 19 | 拆除混凝土基层 | 工日 | 1.5 |
| 20 | 地漏 | 块 | 8 |
| 21 | 塑料管Φ110 | m | 21 |
| 22 | 塑料管Φ300 | m | 13 |
| 23 | 管道基础 | 项 | 1 |
| 24 | 挖沟槽土方36m³ | 工日 | 13 |
| 25 | 散水基层 | ㎡ | 8.73 |
| 26 | 散水面层 | ㎡ | 8.73 |
| 27 | 散水零星施工 | 工日 | 4 |
| 28 | 砌筑井 | 座 | 2 |
| 29 | 道牙 | m | 12 |
| 30 | 道牙施工费 | 工日 | 2 |
| 31 | 回填方24.99m³ | 工日 | 8 |
| 32 | 人工装卸工程废料18m³ | 工日 | 6 |
| 33 | 工程废料外运 | 车次 | 4 |
| 34 | 雨蓬 | 项 | 1 |

三、法定代表人（单位负责人）资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：       性别：     年龄：     职务：

本人系供应商名称的法定代表人（单位负责人）。就参加贵方项目名称项目的响应报价，签署上述项目的响应文件及合同的执行、完成、服务和保修，签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

法定代表人（单位负责人）联系电话（手机）：

【此处请粘贴法定代表人（单位负责人）身份证扫描件或图片，需清晰反映身份证有效期限】

供应商名称（并加盖公章）：

签署日期：   年   月  日

四、法定代表人（单位负责人）授权书

本人　 法人姓名系　供应商名称  的法定代表人（单位负责人），现委托　 姓名，职务以我方的名义参加贵方______________________项目的招标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、响应文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在贵方收到我方撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。除我方书面撤销授权外，本授权书自投标截止之日起直至我方的响应文件有效期结束前始终有效。

被授权人无转委托权，特此委托。

投标人名称：        （全称）        （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）：         （签字或加盖姓名章）

法定代表人（单位负责人）授权代表：    （签字或加盖姓名章）

法定代表人（单位负责人）授权代表联系电话（手机）：

| 法定代表人（单位负责人）身份证（正面） | 法定代表人（单位负责人）身份证（反面） |  |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人（单位负责人）授权代表身份证（正面） |  | 法定代表人（单位负责人）授权代表身份证（反面） |  |

五、投标承诺函

________（采购人名称）：

经研究，我方自愿参与贵方___年____月____日____（项目名称）的投标，将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规规定，并无条件地遵守本次采购活动各项规定。我们郑重承诺：我方如果在本次投标活动中有下列情形之一的，愿接受政府采购监督管理部门给予相关处罚并承诺依法承担相关的经济赔偿责任和法律责任。

一、在投标有效期内撤销投标文件；

二、在投标文件中提供虚假材料；

三、除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标后不与采购人签订合同；

四、与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通；

五、法律法规及本招标文件规定的其他严重违法行为。

投标人名称（盖章）：　　　　　　　　　
日　  期：      年    月    日

- 六、资质证书及营业执照

【此处请提供资质证书及营业执照复印件并盖公章】

七、其他需要提供的资料

（若没有可填无）